数字光端机

说

明

书

1 概述

本使用手册对数字光端机的技术特点、工作环境、安装、连接、调试、使用个日常维护等方面作了详细介绍。

1.1术语

光发射机：是针对视频信号的传输而定义，是指与视频信号源（一般是摄象机）直接进行电连接并将该视频信号通过光纤发送到远端的光端设备，它在系统中一般被置于前端。

光接收机：是针对视频信号的传输而定义，是指与远端光发射机通过光纤传输过来的视频信号接收下来并馈送给与其直接进行电连接的视频显示或视频处理设备（一般是监视器或矩阵）的光端设备，它在系统中一般被置于中心端。

正向：是指与视频信号相同的传输方向，通常为从前端向中心端的传输方向。

反向：是指与视频信号相反的传输方向，通常为从中心端向前端的传输方向。

1.2产品特点

本系列数字光端机（以下简称本产品或光端机）是一系列全数字化的高速光纤传输产品。它使用了先进的高速光纤通信技术、数字视频技术和数据通信技术，并采用高可靠性的大规模专用集成电路和表面贴装工艺，是当前使用于远程高分辨率实时视频监控的最先进的传输产品之一。

本系列产品均由光发射机和光接收机组成，最多可同时传输2路演播级正向视频信号、2路高保真音频信号、4路或4路高速异步数据信号。

本产品主要技术特点包括：

工业级设计、SMT工艺

全数字光纤传输平台、同平台多业务灵活配置

自主知识产权大规模专用集成电路核心

单纤传输，可选双纤

PAL/NTSC/SECAM全制式兼容，演播级传输质量

异步数据传输速率可达到128Kbps以上

RS-485接口支持全双工/半双工模式

1.3产品应用范围

监控中心互连

智能交通系统（ITS）

高速公路视频监控系统

收费站视频监控系统

电视节目交换传输

高保真视频会议系统

闭路电视工业监视

安防系统

1.4产品装箱清单

一套光端机由光发射机、光接收机组成。光发射机、光接收机机身上贴有产品名称和条形编码。光发射机和光接收机放置在同一个包装箱内，内装有：

光发射机                    1端

光接收机                    1端

电源适配器                  2只

《产品使用手册》            1本

2 指示灯和接口

光端机由发射和接收两端设备组成，光端机的前面板设有指示灯，后面板设有电源、光纤、视频、音频、异步数据等的接口，下面分别予以描述。

2.1前面板

Video1

o o

Video2

o o o o o

PWR

SYNC

LOCK

TXD

RXD

图一

光发射、接收机前面板详见本手册插页图一。图一对应为传输2路及2路以下视频信号的光端机前面板，面板上有9个绿色指示灯；   以上指示灯常亮时分别指示：

| 名称 | 颜色 | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 绿 | 亮 | 电源已接上 |
|  |  | 灭 | 电源没有接上 |
| SYNC | 绿色 | 亮 | 光发射机：反向数据接收同步 |
|  |  |  | 光接收机：视频以及正向数据接收同步 |
|  |  | 灭或闪烁 | 光发射机：反向数据接收不同步 |
|  |  |  | 光接收机：视频以及正向数据接收不同步 |
| LOCK | 绿色 | 亮或闪烁 | 光发射机：常灭 |
|  |  |  | 光接收机：视频以及正向数据接收不同步 |
|  |  | 灭 | 光发射机：常灭 |
|  |  |  | 光接收机：视频以及正向数据接收同步 |
| TXD | 绿色 | 亮 | RS232/485/422 数据发送 |
|  |  | 灭 | RS232/485/422 数据不发送 |
| RXD | 绿色 | 亮 | RS232/485/422 数据接收 |
|  |  | 灭 | RS232/485/422 数据不接收 |
| Video1-2 | 绿色 | 亮 | 对应的视频正常 |
|  |  | 灭 | 对应的视频没有接入光端机或没接收到视频数据 |

所谓“视频正常”对于发射机来说是指视频输入端口有视频信号

输入，此时对应的VIDEO指示灯亮。当接收与发射设备已连接好且

正常工作时，接收端的VIDEO指示灯状态应与发射端的一致，点亮

的VIDEO指示灯表示在对应的视频输出端口有视频信号输出。

2.2后面板

Video2

Video1

TX1+ TX1- RX1+ RX1- TX2+ TX2- RX2+ RX2-

Fiber

1 2

日日

图二

图二示出了最多能配置4路异步数据或2路音频信号的光端机后面板；

电源口：左边第1个接口为电源接口，接入电源适配器

异步数据接口：

| DIP 1 | DIP 2 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| OFF(向上) | OFF(向上) | RS422(默认) |
| ON(向下) | OFF(向上) | RS232 |
| OFF(向上) | ON(向下) | RS232 |
| ON(向下) | ON(向下) | RS485 |

左边第2个接口为两路RS232/485/422接口

TX1+，TX1-，RX1+，RX1-  TX2+，TX2-，RX2+，RX2-：

- 对于RS422（全双工）：TX+:数据发送正端，TX-：数据发送负端，RX+：数据接收正端，RX-：数据接收负端

- 对于RS485（半双工）: TX+:数据A端,TX-:数据B端,RX+,RX-两根线不接。

- 对于RS232（半双工）: TX+：不接，TX-：数据发送(TXD输出)，RX+：数据接收(RXD输入)，RX-：地线(GND)。

光纤接口：为两个标识为OPTIC的光纤活动连接器接口。当只用一根光纤时，使用标识为I/O的接口，此时标识为OUT的接口空置不用；当使用双纤时，则使用标识为OUT的接口作为光输出口，标识为I/O的接口作为光输入接口。光纤接口根据需要可提供FC/PC和ST/PC两种类型。

视频信号接口：为1~2个BNC插座。标识为Video1到Video2。

3技术规格

3.1视频

信号制式：                PAL/NTSC/SECAM

标称输入输出电平：        1VP-P

标称输入输出阻抗：        75Ω

每通首带宽：              6.5MHz

抽样频率：                13.5MHz

量化等级：                10bit

微分增益：                1%（典型值）

微分相位：                10（典型值）

加权信噪比：              67dB（典型值）

色亮度延时差：            10ns（典型值）

色亮度增益差：            ±10%（典型值）

3.2音频

每通道带宽：              20Hz~20KHz

采样频率：                48KHz

量化等级：                16bit(可选24bit）

输入阻抗（Line-in）：       47KΩ/非平衡

输出阻抗（Line-out）：      10KΩ非平衡

标称输入输出电平：        2Vp-p

非平衡加权们噪比：        75bB（典型值）

总谐波失真：              0.1%（典型值）

3.3异步数据

接口类型：  RS485/422Manchestsr(CH1、3、5、7)或RS232（CH2、4、6、8）

工作模式：  全双工/半双工(仅对CH1和CH3)

通讯速率：  DC~128Kbps

误 码 率：   <1×10 -9

3.4连接器

视频连接器：       BNS插座

音频连接器：       压接端子台

异步数据连接器：   压接端子台

Ethernet连接器：    RJ-45

光纤活动连接器：   ST/PC或FC/PC

3.5电源

220VAC+20%，50HZ，总功耗25W（单端）

保险管：250V/2A

3.6环境条件.

工作温度:          -25 C~+70 C

储存温度:          -40 C~+80 C

相对温度:          0~95%(非冷凝)

3.7光纤链路

传输距离           0~30Km(单模光纤,标准型)

0~60Km(单模光纤,长距型)

0~2Km(多模光纤,标准型)

注:传输距离与实际使用光纤的损耗以及其它影响光纤线路质量的指标相关,因此实际传输距离可能全与本项指标有出入.

4  安装使用

4.1工作前准备

拆开包装箱,仔细清点随机附件和资料,并栓查设备外观是否受损;

详细阅读主品使用手册;

将产品安装固定在19英寸标准机柜内并保证产品上下各有1U的净空间;本产品也可放置在其它合适的位置,但同样需要保证良好散热,并采取适宜的防雨、防潮措施；

将产品良好接地，以保护人身和产品安全，防止意外伤害。

4.2端口设置

本产品无需对视频和音频接口进行设置。

但对二RS485/422异步数据通道,要使用前必须对其进行相关工作模式设置

视频连接：用带有BNC插头的75Ω同轴电缆分别将1~2路视频信号与光发送.接收端机的视频输入/ 输出BNC插座Vil~Vi2、Vol~Vo2相连接。需注意的是视频传输有方向性，必须区分视频输入输出。

音频连接：采用压接方式与AUDIO 和AUDIO/DATA区的压接端子台连接，本产品音频通道为双向传输通道貌岸然，相关标识在收发光端机上完全相同，工程中在收发端的线路连接也完全相同，音频接线端子台的引脚定义如下：

| 通道 | CHn |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 定义 | 输入 | 地 | 输出 |
| 端子标识 | IN或IN/RX+或IN/RX- | GND | OUT或OUT/TX+或OUT/TX- |

异步数据通道连接： 在本产品中此类通道均为对称通道，光收、发端机的相应标识和连接方法完全一致。以下描述中的“本机”在发送是指发射机，要光接收端是指接收机。

RS-485/422全双工异步数据连接：在以全双工方式工作时，请将拟与该端口相连接的外部设备的差分发射输出端（TX+和TX-）分别与本机上对应的（RX+和RX-）端子直接相连；将外部设备的差分接收端RX+和RX- 分别与本机上对应的TX+和TX-端子直接相连；将外部设备的地GND与本机上对应的GND端子直接相连。

RS-485/422半双工异步数据连接：要以半双工方工式工作时，本产品后面板RS-485/422连接端子上只有TX+、TX- 两个端子被用到：RX+和RX-两个端子在这种要作模式下无作用，应保有持闲置，请将拟与该端口相连接的外部设备的下正端（+）和负端（-）分别与本机上对应的TX+和TX-端子直接相连。

RS-232异步数据连接：将拟与该端口相连接的外部设备的发射端（TXD）与本机上对应的RXD端子真接相连：将外部设备的接收端（RXD）与本机上对应的TXD端子直接相连；将外部设备的地端（GND）与本机上以应的GND 端子直接相连。

光纤连接：用与本产品的光纤接口相匹配的FC/PC或ST/PC光纤活动连接器通过OPTICI/O(和OUT) 光纤活动连接器端口将光收,发端机分别与光缆线路连起来.

电源连接:使用随机电源线将光端机连接到具有良好接地瓮中保护端的AC220V.50Hz三眼电源插座上.

注意：光端机关机后须保证至少15秒后方可再次加电开机，以减少对产品的瞬间电冲击，确保本产品内部程序稳定加载。

5 产品型号及数据音频配置表

下表中画“√”表示光端机上配置了相应的数据和音频传输通道。

| 产品型号： |  |  |  |  | 产品序列号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道号 |  | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| 数据 | 正向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音频 | 正向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C C | 正向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反向 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 常见故障排除

| 故障现象 | 可能的故障原因 |
| --- | --- |
| 电源指示灯不亮 | 未加电 电源插头松动 保险管损坏 电源故障 |
| 无任何信号输出 | 光路中断或线路损耗超限 |
| 无视频输出 | 光纤活动连接器端面不清洁 BNC头接触不良 监视器未打开 同轴电缆连接线故障 前端视频信号未馈入 |
| 数据误码过大或音频有断续 | 工作模式设置不对 接收光功率过低 光纤活动连接器端面不清洁 光纤活动连接器未接好 电源电压过低 |
| 视频质量不好 | 接受光功率过低 电缆连接不好 监视器质量不好 本地干扰 |

若你在工程中遇到上述故障，请参照上表进行故障排除。如果仍存在问题，请与本公司服务部门联系。