HS系列数字光端机

说

明

书

1 概述

本使用手册使用于HS系列各型号数字光端机。本使用手册对数字光端机的技术特点、工作环境、安装、连接、调试、使用个日常维护等方面作了详细介绍。

1．1术语

光发射机：是针对视频信号的传输而定义，是指与视频信号源（一般是摄象机）直接进行电连接并将该视频信号通过光纤发送到远端的光端设备，它在系统中一般被置于前端。

光接收机：是针对视频信号的传输而定义，是指与远端光发射机通过光纤传输过来的视频信号接收下来并馈送给与其直接进行电连接的视频显示或视频处理设备（一般是监视器或矩阵）的光端设备，它在系统中一般被置于中心端。

正向：是指与视频信号相同的传输方向，通常为从前端向中心端的传输方向。

反向：是指与视频信号相反的传输方向，通常为从中心端向前端的传输方向。

1．2产品特点

HS系列数字光端机（以下简称本产品或光端机）是一系列全数字化的高速光纤传输产品。它使用了先进的高速光纤通信技术、数字视频技术和数据通信技术，并采用高可靠性的大规模专用集成电路和表面贴装工艺，是当前使用于远程高分辨率实时视频监控的最先进的传输产品之一。

本系列产品均由光发射机和光接收机组成，最多可同时传输32路演播级正向视频信号、8路或4路双向高保真音频信号、8路高速异步数据信号和1路以太网信号。

本产品主要技术特点包括：

工业级设计、SMT工艺

全数字光纤传输平台、同平台多业务灵活配置

自主知识产权大规模专用集成电路核心

单纤传输，可选双纤

PAL/NTSC/SECAM全制式兼容，演播级传输质量

异步数据传输速率可达到128Kbps以上

RS-485接口支持全双工/半双工模式

1．3产品应用范围

监控中心互连

智能交通系统（ITS）

高速公路视频监控系统

收费站视频监控系统

电视节目交换传输

高保真视频会议系统

闭路电视工业监视

安防系统

1．4产品装箱清单

一套光端机由光发射机、光接收机组成。光发射机、光接收机机身上贴有产品名称和条形编码。光发射机和光接收机放置在同一个包装箱内，内装有：

光发射机                    1端

光接收机                    1端

电源适配器                  2只

《产品使用手册》             1本

2 指示灯和接口

光端机由发射和接收两端设备组成，光端机的前面板设有指示灯，后面板设有电源、光纤、视频、音频、异步数据和以太网等的接口，下面分别予以描述。

2．1前面板

o o o o o

PWR

SYNC

TXD

RXD

LNK

光发射、接收机前面板详见本手册插页图一。图一对应为传输32路及32路以下视频信号的光端机前面板，面板上有5个绿色指示灯；

以上指示灯常亮时分别指示：

| 名称 | 颜色 | 状态 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 绿 | 亮 | 电源已接上 |
|  |  | 灭 | 电源没有接上 |
| SYNC | 绿色 | 亮 | 光发射机：反向数据接收同步 |
|  |  |  | 光接收机：视频以及正向数据接收同步 |
|  |  | 灭或闪烁 | 光发射机：反向数据接收不同步 |
|  |  |  | 光接收机：视频以及正向数据接收不同步 |
| TXD | 绿色 | 亮 | RS232/485/422 数据发送 |
|  |  | 灭 | RS232/485/422 数据不发送 |
| RXD | 绿色 | 亮 | RS232/485/422 数据接收 |
|  |  | 灭 | RS232/485/422 数据不接收 |
| LNK | 绿色 | 亮 | 带有以太网的设备连接上 |

2．2后面板

Fiber

10/100M

RS232/485/422

1    2    3    4

5    6    7    8

Video

Video

16   15   14   13   12   11   10   9

8    7    6    5    4    3    2    1

Video

Video

32   31   30   29   28   27   26   25

24    23    22    21    20   19    18    17

图二 光端机后面板

（1）电源：

设备支持AC220V/DC-48V/DC+24V三种电源（可选），

AC220V：      直接接入AC220V电源线；

DC-48V/DC24V：正负极可正接反接，无极性之分（设备内部有自动检测电路）；

DC+5V：       设备配置一块电源适配器，可将适配器输出端接入设备。

（2）光纤接口（Fiber）

光端机后面板上有一个光纤接口（Fiber），用于光信号的收发接口FC或ST

（3）以太网接口

左边第3个接口RJ45为以太网接口

（4）视频接口

后面板上的32个BNC接口视频接口，其中1~32为Video1~Video32共32路视频信号输入或输出接口。

（5）数据接口

最右边的为8个RJ45座，可以根据用户需要设置为RS232或RS485或RS422接口

R2232/485/422的RJ45接口

每一路RS232/RS485/RS422管脚定义如下

5: RS232-信号地

6:    RS232-DSR

8:    RS232-CTS

9:           NC

1 2 3 4 5 6 7 8

1:        RS232-CD/RS485-A/RS422-TX+

2: RS232 TXD(输出)/RS485-B/RS422-TX-

3: RS232 RXD(输入)        /RS422-RX+

4:                         RS422-RX-

RS232/485/422

3技术规格

3.1视频

通 道 数：                最多正向32路

信号制式：                PAL/NTSC/SECAM

标称输入输出电平：        1VP-P

标称输入输出阻抗：        75Ω

每通道带宽：              6.5MHz

抽样频率：                13.5MHz

量化等级：                8bit / 10bit

微分增益：                1%（典型值）

微分相位：                10（典型值）

加权信噪比：              67dB（典型值）

色亮度延时差：            10ns（典型值）

色亮度增益差：            ±10%（典型值）

3.2音频

通 道 数：                最多正向32路

每通道带宽：              20Hz~20KHz

采样频率：                48KHz

量化等级：                16bit(可选24bit）

输入阻抗（Line-in）：       47KΩ/非平衡

输出阻抗（Line-out）：      10KΩ非平衡

标称输入输出电平：        2Vp-p

非平衡加权们噪比：        75bB（典型值）

总谐波失真：              0.1%（典型值）

3.3异步数据

通 道 数：  8路

接口类型：   RS485/422Manchestsr(CH1、3、5、7)或RS232（CH2、4、6、8）

工作模式：  全双工/半双工(仅对CH1和CH3)

通讯速率：  DC~128Kbps

误 码 率：   <1×10 -9

3.4  Ethernet

通 道 数：    1

标    准：    ANSIX3T12T-PMD

IEEE802.3/802.3u

协    议：    IEEE802.1qVLAN

IEEE802.3X全双工流控和Back-pressure半双工流控

工作模式：    10/100M、全双工/半双工自适应

吞 吐 率：    100%·10M

丢 包 率：     0

3.5连接器

视频连接器：       BNC插座

音频连接器：       压接端子台

异步数据连接器：   压接端子台

Ethernet连接器：    RJ-45

光纤活动连接器：   ST/PC或FC/PC

3.4电源

220VAC+20%，50HZ，总功耗25W（单端）

保险管：250V/2A

3.5环境条件.

工作温度:          -25 C~+70 C

储存温度:          -40 C~+80 C

相对温度:          0~95%(非冷凝)

3.6光纤链路

传输距离         0~30Km(单模光纤,标准型)

0~60Km(单模光纤,长距型)

0~100Km(单模光纤,超长距型)

0~5Km(多模光纤,标准型)

注: 传输距离与实际使用光纤的损耗以及其它影响光纤线路质量的指标相关，因此实际传输距离可能全与本项指标有出入。

4  安装使用

4.1工作前准备

  - 拆开包装箱，仔细清点随机附件和资料，并检查设备外观是否受损；

  - 详细阅读产品使用手册；

  - 该设备可安装于标准机框内，并保证产品上下各有1U的净空间；本产品也可放置在其它合适的位置，但同样需要保证良好散热，并采取适宜的防雨、防潮措施；

  - 将产品良好接地，以保护人身和产品安全，防止意外伤害。

4.2端口设置

本产品无需对视频和音频接口进行设置。

但对于RS485/422异步数据通道和以太网接口，要使用前必须对其进行相关工作模式设置

视频连接：用带有BNC插头的75Ω同轴电缆将视频信号与光发送、接收端机的视频输入/ 输出BNC插座Video相连接。需注意的是视频传输有方向性，必须区分视频信号的输入/ 输出。

音频连接：用带有BNC插头的75Ω同轴电缆将音频信号与光发送、接收端机的音频输入/ 输出BNC插座Audio相连接，设备提供双向音频，需注意区分同一设备上的两个BNC接头的音频输入和音频输出接口。

异步数据通道连接： 在本产品中此类通道均为对称通道，光收、发端机的相应标识和连接方法完全一致。以下描述中的“本机”在发送是指发射机，如是光接收端是指接收机。

RS-485/422全双工异步数据连接：在以全双工方式工作时，请将拟与该端口相连接的外部设备的差分发射输出端（TX+和TX-）分别与本机上对应的（RX+和RX-）端子直接相连；将外部设备的差分接收端RX+和RX- 分别与本机上对应的TX+和TX-端子直接相连；将外部设备的地GND与本机上对应的GND端子直接相连。

RS-485/422半双工异步数据连接：要以半双工方工式工作时，本产品后面板RS-485/422连接端子上只有TX+、TX- 两个端子被用到：RX+和RX-两个端子在这种要作模式下无作用，应保有持闲置，请将拟与该端口相连接的外部设备的下正端（+）和负端（-）分别与本机上对应的TX+和TX-端子直接相连。

RS-232异步数据连接：将拟与该端口相连接的外部设备的发射端（TXD）与本机上对应的RXD端子真接相连：将外部设备的接收端（RXD）与本机上对应的TXD端子直接相连.;将外部设备的地端（GND）与本机上以应的GND 端子直接相连。

以太网连接：本产品收发端机上的RJ-45Ethernet端口均为MDI接口，请选用符合标准的五类缆（CAT-5）连接线与本产口相连。当将本产品上的以太网口与以太网交换机等到DCE设备相连时，请使用直通连接线（即连接线两端插头的插针按顺序一一对应连接）：当将本产品上的以太网端口与PC 机等DTE设备相连时，请使用交叉连接线（即连接线两端插头的插针按（Pin1-Pin3，Pin2-Pin6交叉，其余4根插会仍然按顺序一一对应连接）

光纤连接：用与本产品的光纤接口相匹配的FC/PC或SC/PC光纤活动连接器通过Fiber光纤活动连接器端口将光收，发端机分别与光缆线路连起来。

光端机光纤接口和光纤跳线接头应保持清洁，否则会增大衰耗，影响光端机传输距离。如果传输光纤接头有污物，可用干净的棉花蘸无水乙醇擦拭。

注：光端机关机后须保证至少15秒后方可再次加电开机，以减少对产品的瞬间电冲击，确保本产品内部程序稳定加载。

5 产品型号及数据音频配置表

下表中画“√”表示光端机上配置了相应的数据和音频传输通道。

| 产品型号： |  |  |  |  | 产品序列号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通道号 |  | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | CH8 |
| 数据 | 正向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 音频 | 正向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C C | 正向 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 反向 |  |  |  |  |  |  |  |  |

6 常见故障排除

| 故障现象 | 可能的故障原因 |
| --- | --- |
| 电源指示灯不亮 | 未加电 电源插头松动 保险管损坏 电源故障 |
| 无任何信号输出 | 光路中断或线路损耗超限 |
| 无视频输出 | 光纤活动连接器端面不清洁 BNC头接触不良 监视器未打开 同轴电缆连接线故障 前端视频信号未馈入 |
| 数据误码过大或音频有断续 | 工作模式设置不对 接收光功率过低 光纤活动连接器端面不清洁 光纤活动连接器未接好 电源电压过低 |
| 视频质量不好 | 接受光功率过低 电缆连接不好 监视器质量不好 本地干扰 |

注：若你在工程中遇到上述故障，请参照上表进行故障排除。如果仍存在问题，请与本公司服务部门联系。